# Komponentenplan Robotetris

Stand 28.09.2026 — finaler Build und Kalibrierung der Basiskamera

# Farbcode

Damit im Text sofort erkennbar ist, wovon die Rede ist:

- Komponenten — eigene AICA-Bausteine

- Datensignale — Listen und Messwerte, die als Zahlenfeld übertragen werden

- Schaltsignale — einfache Ja/Nein-Meldungen

- Bildsignale — Kamera- und Anzeigebilder

- Zielkoordinaten — die Vorgabe an die Robotersteuerung

- Koordinaten TCP — der vom Roboter gemeldete eigene Zustand (genau genommen die Pose des Flansches, siehe „Koordinaten und Maße“)

# Systemüberblick

Farbige Klötze werden von Hand auf ein laufendes Förderband gelegt und während der Fahrt gegriffen. Das Band läuft mit gleichbleibender Geschwindigkeit, die sich nicht einstellen lässt; gemessen sind rund 0,13 m/s. Es können mehrere Klötze gleichzeitig unterwegs sein, auch schräg liegende und flache.

Am Bandanfang hängt eine feste Kamera senkrecht über dem Band (Intel RealSense L515, die Basiskamera). Sie erkennt die Klötze, misst ihre Lage und Größe und verfolgt sie über das Sichtfeld. Gegriffen wird allein mit dieser Kamera. Die Greifzone liegt hinter ihrem Bild: Was die Kamera nicht mehr sieht, wird mit der gemessenen Bandgeschwindigkeit weiter vorhergesagt.

Die zweite Kamera am Roboter (Intel RealSense D435i) war ursprünglich für die Feinkorrektur vor dem Zugriff gedacht. Ihre Erkennung war an flachen Klötzen unzuverlässig, und die Basiskamera allein erreicht rund einen Millimeter Genauigkeit im Griff. Sie ist deshalb nicht mehr eingebunden.

Der Ablauf in einem Satz: base_cam erkennt die Klötze, vectoring schätzt ihre Geschwindigkeit und führt sie hinter dem Bild weiter, priority_handler wählt den nächsten erreichbaren aus, object_follower fährt hin, greift mitfahrend und legt ab, robotiq_gripper bedient den Greifer. data_tracker und interface_streamer dienen der Übersicht und greifen nicht in den Ablauf ein.

## Der Weg eines Klotzes

- base_cam liefert je Bild objects: Position, Abmessungen, Winkel und Farbe jedes Klotzes.

- vectoring macht daraus tracks: Ein frisch aufgelegter Klotz gilt als einschwingend, bis zwei aufeinanderfolgende Halbsekunden dieselbe Geschwindigkeit zeigen; dann ist er final. Aus allen finalen Klötzen entsteht die gemeinsame Bandgeschwindigkeit.

- priority_handler wählt unter den finalen, greifbaren und erreichbaren Klötzen den dringendsten und sendet ihn als target — zusammen mit der Greifebene, der letzten Stelle, an der das Absenken noch beginnen darf.

- object_follower gibt laufend Zielkoordinaten aus, schaltet über Greifen den Greifer und meldet das Ergebnis als picked_id zurück. Danach wählt der priority_handler das nächste Ziel.

## Wie der Roboter bewegt wird

Der object_follower steuert den Roboter nicht unmittelbar an. Er gibt nur eine Zielkoordinate aus. Ein AICA-Baustein, der Signal Point Attractor, errechnet daraus eine Bewegungsgeschwindigkeit, und der IK Velocity Controller setzt diese in Gelenkbewegungen um. Die Koordinaten TCP meldet der Robot State Broadcaster zurück.

Dabei ist eine Eigenheit zu beachten: Der Attractor erzeugt Geschwindigkeit nur, solange ein Abstand zum Ziel besteht — vergleichbar mit einer Feder, die nur zieht, wenn sie gespannt ist. Bei einem fahrenden Klotz bleibt deshalb dauerhaft ein Abstand, der umso größer ist, je schneller das Band läuft. Der object_follower legt seine Zielkoordinate deshalb bewusst ein Stück vor den Klotz. Dieser Vorhalt ist eine Zeit: Bandgeschwindigkeit mal 0,24 s. Mit der Verstärkung K = 5 des Attractors liegt der Greifer so im Mittel etwa einen Millimeter genau über dem Klotz.

## Koordinaten und Maße

Alle Positionen stehen im Weltsystem, das mit der Roboterbasis zusammenfällt. Die Roboterpose ist die des Flansches, nicht die eines Werkzeugpunkts: Der Greifer steht nicht im Robotermodell. Alle Höhen sind deshalb Flanschhöhen.

- Bandoberfläche: z = 53,6 mm; das Band läuft entlang der y-Achse in Richtung −y, quer bei x ≈ −0,70 … −0,93 m.

- Flansch → Mitte der Greifbacken (Griffpunkt): 235 mm; Flansch → geschlossene Backenspitze: 245 mm.

- Arbeitsraum des Flansches: x −1,0 … −0,30 m, y −0,32 … +0,48 m, z 0,2986 … 0,60 m. Die Greifzone auf dem Band ist x −1,0 … −0,53 m, y +0,445 … −0,32 m.

- Die Basiskamera sieht das Band von y ≈ +1,03 bis +0,46 m; die Greifzone beginnt direkt dahinter.

- Ablage: fest neben dem Band über der Kiste (x −0,316, y +0,476, z 0,420 m).

## Aufbau der Datensignale

Alle Datensignale sind Zahlenfelder mit gleichem Aufbau: zuerst der Zeitpunkt der Messung, dann die Anzahl der Einträge, danach die Einträge selbst mit fester Feldzahl. Das Feld wird auch gesendet, wenn nichts erkannt wurde — nur so lässt sich unterscheiden, ob eine Komponente nichts sieht oder gar nicht mehr arbeitet. Der Zeitpunkt stammt aus der Aufnahme des Bildes, nicht aus der Verarbeitung.

Alle Längen sind in Metern, alle Zeiten in Sekunden, alle Winkel im Bogenmaß. Der genaue Feldaufbau jedes Signals steht in der Datei „datenvertraege.md“ und im Code in „contracts.py“; keine Komponente liest ein fremdes Feld von Hand.

- objects (S1) — Rohmessungen der Basiskamera

- tracks (S3) — geglättete Klötze mit Geschwindigkeit, Status und Winkelgüte; im Kopf die Bandgeschwindigkeit

- target (S4) — das gewählte Ziel mit Zonenanfang, Greifebene, Bandgeschwindigkeit und Restzeit

- not_pickable (S5) — Klötze, die die Greifebene ohne Versuch passiert haben

- target_pose (S6) — die Zielkoordinate an den Attractor

- picked_id (S7) — laufende Nummer, Klotz und Ergebnis jedes Versuchs

- follower_status (S8) — Zustand, Ziel und die drei Restabweichungen längs, quer und in der Höhe

- Greifer zu und Objekt gegriffen (S9) — die Rückmeldungen des Greifers

- world_state (S10) — die Gesamtliste für die Anzeige

# Die Komponenten

## base_cam

Inputs:

- Bildstrom Farbe und Tiefe der Basiskamera samt Kameradaten

Outputs:

- objects — alle erkannten Klötze mit Aufnahmezeitpunkt; je Klotz ID, Farbe, Position, Orientierung, Länge, Breite und Höhe

- Debug-Image — Kamerabild mit eingezeichneten Erkennungen und IDs

Parameter:

Bildausschnitt (x 342, Breite 618, y 60, Höhe 580 Pixel), Abstand Kamera–Band 865 mm, Mindest- und Höchsthöhe eines Klotzes (10 / 150 mm), Mindestfläche einer Kontur (1000 Pixel), Kalibrierdatei mit der Lage der Kamera im Weltsystem (in Kraft: die Handkalibrierung), Bandhöhe, Tiefenversatz der Oberseite (11,5 mm), Werte der Objektverfolgung, Debugbild ein/aus (ein).

Aufgabe:

Erkennt die Klötze auf dem Band. Die Grundlage stammt aus dem Vorgängerprojekt und wurde nach Python übertragen. Der Bildausschnitt blendet alles außerhalb des Bandes aus und ist so gelegt, dass der Greifer nicht ins Bild ragt.

Aus dem Tiefenbild ergibt sich, was über dem Band liegt, aus dem Farbbild die Farbe. Die Ecken jedes Klotzes werden über die Kalibrierwerte ins Weltsystem umgerechnet; daraus folgen Position, Abmessungen und Winkel der langen Kante. Weil die Kamera die Oberseite etwas zu tief liest, wird die Höhe um einen gemessenen Versatz korrigiert. Der Schrägblick zum Bildrand (Parallaxe) wird herausgerechnet — die Position stimmt damit auf wenige Millimeter, auch bei 100 mm hohen Klötzen.

Flache Klötze (25 mm) ragen nur knapp über die Höhenschwelle. Erkannt werden sie über die kleinere Mindestfläche; die Höhenschwelle bleibt hoch genug, dass das Band selbst nie als Klotz erkannt wird.

Jeder Klotz erhält eine eigene ID und wird von Bild zu Bild anhand seiner vorhergesagten Position wiedererkannt. Die Vergabe beginnt bei jedem Programmstart neu. Die Kamera liefert rund acht bis neun Messungen je Sekunde.

## vectoring

Inputs:

- objects aus base_cam

Outputs:

- tracks — dieselben Klötze, geglättet, mit eigener Geschwindigkeit, Status und Winkelgüte; im Kopf die gemeinsame Bandgeschwindigkeit

Parameter:

Einschwing-Halbfenster (5 Messungen) und Toleranz (0,01 m/s), Ausreißer-Abstand und -Anzahl, Glättungsfenster, Verfallszeit, längste Vorhersage hinter dem Bild (8 s), Mindestgeschwindigkeit für die Bandschätzung.

Aufgabe:

Schätzt die Geschwindigkeit — das ist eines der offiziellen Projektziele. Die Bandgeschwindigkeit wird nicht vorgegeben, sondern aus den Klötzen selbst gemessen: gemessen −127,9 mm/s gegen 125–133 mm/s per Stoppuhr.

Ein frisch aufgelegter Klotz kann noch kippen oder rutschen. Er gilt deshalb als einschwingend, bis zwei aufeinanderfolgende Halbsekunden dieselbe Geschwindigkeit zeigen; erst dann ist er final und wählbar. Einzelne Ausreißer werden verworfen, eine anhaltende Abweichung (etwa ein Umkippen) setzt den Klotz auf einschwingend zurück.

Aus allen finalen Klötzen, die sich wirklich bewegen, entsteht die gemeinsame Bandgeschwindigkeit. Verlässt ein finaler Klotz das Bild, wird er mit ihr weitergeführt (Status „vorhergesagt“) — so erreicht er die Greifzone, obwohl ihn keine Kamera mehr sieht.

Position, Größe und Winkel werden über viele Bilder gemittelt. Für den Winkel dient ein Verfahren, das die Symmetrie eines Rechtecks berücksichtigt; nebenbei entsteht ein Gütewert zwischen 0 und 1, der angibt, wie verlässlich der Winkel ist. Am Band liegt er bei 1,00, auch bei fast quadratischen Klötzen.

## priority_handler

Inputs:

- tracks aus vectoring

- picked_id aus object_follower

- Koordinaten TCP aus der Robotersteuerung — für den Anfahrweg

Outputs:

- target — der ausgewählte Klotz mit allen Angaben, die zum Greifen nötig sind

- not_pickable — Klötze, die die Greifebene ohne Versuch passiert haben

Parameter:

Die vier Grenzen der Greifzone, Anfahrgeschwindigkeit (0,85 m/s) und Verstärkung (5) der Robotersteuerung, Einschwingzeit des Followers (0,4 s), Absenk-, Greif- und Hebezeit (0,7 / 0,8 / 0,5 s) mit Aufschlag (1,2), Sicherheitsfaktor der Erreichbarkeit (1,0), kleinste greifbare Höhe (20 mm), Öffnungsweite des Greifers (127 mm) mit Reserve (10 mm).

Aufgabe:

Wählt aus, welcher Klotz als nächstes gegriffen wird — das zweite Projektziel neben der Geschwindigkeitsschätzung. Grundsätzlich ist das der dringlichste, also derjenige, der die Greifebene als nächstes erreicht.

Greifebene. Aus Bandgeschwindigkeit und der Dauer von Absenken, Greifen und Heben wird die letzte Stelle berechnet, an der ein Griff noch beginnen darf, damit er vor dem Ende der Greifzone fertig ist. Mit den gemessenen Zeiten liegt sie rund 0,3 m vor dem Zonenende, bei y ≈ −0,01 m. Sie reist mit jedem target zum object_follower.

Erreichbarkeit. Gewählt wird nur, was noch zu schaffen ist: Die Zeit, bis der Klotz die Greifebene erreicht, muss größer sein als die Zeit für den Anfahrweg vom aktuellen Standort des Roboters plus Einschwingen. Ohne diese Prüfung würde stets der Klotz mit der geringsten Restzeit gewählt — also gerade der, der am wenigsten zu schaffen ist. Die Werte sind am Aufbau gemessen: Unter dem Faktor 1,0 wählte er Klötze, die er nicht mehr erreichte.

Greifbarkeit. Vorab wird geprüft, ob der Klotz überhaupt greifbar ist: nicht flacher als 20 mm und mit seiner Diagonale nicht breiter als die Öffnung abzüglich Reserve — die Diagonale passt bei jedem Drehwinkel des Greifers.

Einmal getroffen, bleibt die Wahl bestehen. Ein später auftauchender Klotz führt nicht zum Wechsel. Aufgegeben wird ein Ziel nur, wenn es erledigt ist (gleich mit welchem Ergebnis), verloren ging oder neu einschwingt. Dass die Zeit knapp wird, ist ausdrücklich kein Abbruchgrund — ob ein Griff noch beginnt, entscheidet der object_follower an der Greifebene.

## object_follower

Inputs:

- target aus priority_handler

- Koordinaten TCP aus der Robotersteuerung

- Greifer zu und Objekt gegriffen aus robotiq_gripper

Outputs:

- Zielkoordinaten an den Signal Point Attractor

- Greifen an robotiq_gripper

- picked_id — welcher Klotz mit welchem Ergebnis erledigt ist

- follower_status — laufender Zustand für die Anzeige

Parameter:

In sieben Gruppen, in AICA als „Gruppe: Klartext [Name]“ angezeigt: 1 Arbeitsraum, 2 Beobachtungspose (x −0,816, y +0,35, Folgehöhe 0,45 m, 90°), 3 Folgen (Vorhalt 0,24 s, Deckel der Vorhersage 1,0 s, Zeitgrenzen, Sprunggrenze), 4 Absenken und Greifen (0,35 m/s, Toleranzen ±5 mm längs und quer, 10 mm Höhe, 0,05 rad Winkel, Greifhöhe mindestens 11 mm über dem Band), 5 Ablage (Freihöhe 0,49 m, Ablagepose), 6 Orientierung (Klotzwinkel nutzen: ein, höchstens 50° Drehung), 7 Aufbau (Bandhöhe, Flansch zu Griffpunkt 235 mm).

Aufgabe:

Führt den eigentlichen Pickvorgang aus. Der Ablauf gliedert sich in klar getrennte Schritte:

Warten — der Roboter steht in der Beobachtungspose am Anfang der Greifzone und wartet auf ein Ziel. Nach dem Ablegen fährt er ein bereits gewähltes Ziel direkt aus der Ablage an.

Anfahren — die Zielkoordinate folgt dem vorhergesagten Ort des Klotzes, bleibt dabei aber innerhalb der Greifzone. Ist der Klotz noch vor der Zone, wartet der Roboter an ihrem Anfang, bereits auf der richtigen Querposition. Damit ergibt sich der Abfangkurs von selbst.

Folgen — der Roboter hält sich über dem Klotz, mit dem Vorhalt vor dessen vorhergesagtem Ort. Die Vorhersage stützt sich auf die letzte Messung und die Bandgeschwindigkeit; ist die Messung älter als der Deckel von 1,0 s, bleibt sie stehen. Abgesenkt wird erst, wenn der Roboter zehn Takte lang in allen vier Größen ruhig steht: längs, quer, in der Höhe und im Drehwinkel des Handgelenks.

Absenken — der Greifer fährt mit 0,35 m/s nach unten, die seitliche Nachführung läuft weiter, der Drehwinkel wird festgehalten. Die Greifhöhe liegt auf halber Klotzhöhe, damit der Griff kleine Höhenfehler verträgt; nach unten ist sie begrenzt: Die geschlossenen Backen bleiben mindestens 1 mm über dem Band. Wird die Abweichung beim Absenken zu groß, steigt der Roboter wieder auf Folgehöhe und beginnt das Folgen von vorn. Ist die Greifebene überschritten, bevor abgesenkt wurde, wird der Versuch aufgegeben.

Greifen — der Roboter fährt mit dem Band mit, während der Greifer schließt; das Schließen dauert rund 0,7 s, und der Klotz fährt in dieser Zeit weiter. Meldet der Greifer „zu“, aber „kein Objekt“, ist es ein Fehlgriff.

Heben, Ablegen, Lösen — der Klotz wird angehoben, zunächst weiter mitfahrend, bis er das Band verlassen hat. Danach fährt der Roboter auf Freihöhe zur Ablagepose über der Kiste und öffnet dort. Geht der Klotz dabei verloren, wird das gemeldet.

Orientierung. Der Greifer steht in seiner Grundstellung quer zur Laufrichtung. Liegt ein Klotz schräg, dreht er sich nach dessen gemessenem Winkel — allerdings nie weiter als 45° aus der Grundstellung: Ein Rechteck lässt sich über jede seiner Seiten greifen, gewählt wird die nähere. Zwischen 45° und 50° behält er die zuletzt gewählte Seite, damit ein diagonal liegender Klotz den Greifer nicht hin und her kippen lässt. Ist der Winkel unzuverlässig (Güte unter 0,4), greift er in Grundstellung.

Abbruch und Start. Jeder Schritt hat eine Zeitgrenze. Wird sie überschritten oder geht das Ziel verloren, öffnet der Greifer (falls geschlossen), der Roboter fährt senkrecht hoch und kehrt in die Beobachtungspose zurück. Hält er dabei einen Klotz, legt er ihn trotzdem in der Kiste ab. Derselbe Weg dient beim Programmstart: Der Roboter fährt zuerst senkrecht hoch und dann in die Beobachtungspose, unabhängig davon, wo er gerade steht.

Ergebnisse über picked_id: 0 abgelegt, 1 Fehlgriff, 2 Klotz verloren, 3 Greifebene überschritten, 4 vorher abgebrochen. Jede Meldung trägt eine laufende Nummer, damit sie genau einmal verarbeitet wird.

Sicherheitsprüfung. Vor jeder Ausgabe durchläuft die Zielkoordinate eine Prüfung: Alle Werte müssen gültig sein, die Roboterpose aktuell, es darf keinen unerklärlichen Sprung geben, und die Koordinate muss im Arbeitsraum liegen. Würde sie beim Folgen außerhalb landen, wird der Versuch abgebrochen statt die Koordinate stillschweigend zu verschieben.

## robotiq_gripper

Inputs:

- Greifen aus object_follower

Outputs:

- Greifer zu — die Bewegung ist abgeschlossen

- Objekt gegriffen — es wurde tatsächlich etwas gefasst

Parameter:

Schnittstelle, Geräteadresse, Zeitgrenze der Aktivierung, Greifkraft (50), Greifgeschwindigkeit (100).

Aufgabe:

Öffnet und schließt den Robotiq-Greifer (Öffnung 127 mm). Die Unterscheidung der beiden Rückmeldungen ist wesentlich: Dass der Greifer geschlossen hat, sagt noch nichts darüber, ob er etwas gefasst hat. Ohne diese Unterscheidung würde ein Fehlgriff nicht auffallen und der Ablauf hängen bleiben. Die Rückmeldungen werden 20-mal je Sekunde gelesen.

## data_tracker

Inputs:

- tracks aus vectoring

- not_pickable aus priority_handler

- picked_id aus object_follower

Outputs:

- world_state — Gesamtliste aller Klötze mit den Vermerken gegriffen, außerhalb des Bereichs und noch vorhanden

Parameter:

Nachlaufzeit erledigter Einträge (10 s).

Aufgabe:

Führt Buch über alle Klötze und hält fest, welche gegriffen wurden und welche die Greifzone ungenutzt verlassen haben. Die Komponente dient ausschließlich der Übersicht. Keine andere Komponente fragt sie ab, sie kann den Ablauf also weder stören noch verzögern.

## interface_streamer

Inputs:

- Debug-Image aus base_cam

- world_state aus data_tracker

- follower_status aus object_follower

Outputs:

- Interface-Image — Übersichtsbild für RViz

Parameter:

Bildbreite (1280 Pixel), Höhe des Kamerabilds (360 Pixel), Klotzliste ein/aus.

Aufgabe:

Zeigt das Bild der Basiskamera mit den Erkennungen, darunter den aktuellen Zustand und das gewählte Ziel, darunter die Liste aller Klötze mit ihrem Zustand. Die Komponente ist die einzige, ohne die das System vollständig arbeitet. Für den Vortrag läuft sie mit zehn Bildern je Sekunde; die Rechenleistung reicht dafür.

## base_cam_calibration — eigene Anwendung

Inputs:

- Bildstrom Farbe und Tiefe der Basiskamera samt Kameradaten

- Koordinaten TCP vom Robot State Broadcaster

Outputs:

- target_pose — die Posen des Kalibrierlaufs an den Signal Point Attractor (nur beim Kalibrieren)

- camera_pose — die Lage der Basiskamera aus der Kalibrierdatei, als Frame „basiskamera“ angezeigt (nur Betriebsart „anzeigen“)

- Debug-Image — Kamerabild mit den erkannten Markern

Parameter:

Betriebsart (kalibrieren, prüfen, anzeigen), Kalibrierdatei, Maße des Kalibrierboards (7 × 11 Marker, 20 mm), Umfang des Posenplans (±8 cm, ±20°), Mindestabstände zum Band und Untergrenze des Flansches, Wartezeit und Bilder je Pose, Tiefenfehler der Kamera (vier Werte).

Aufgabe:

Kalibriert die Basiskamera automatisch mit dem Roboter (Projektziel 2). Der Greifer hält ein Kalibrierboard mit Markern flach ins Bild; der Roboter fährt es an etwa 45 Posen durch das Bild, die Kamera misst jedes Mal die Lage des Boards. Aus Roboterpose und Kameramessung ergibt sich die Lage der Kamera im Weltsystem — ohne Messen von Hand, in etwa vier Minuten.

Das Tiefenbild der Kamera ist gegen ihr Farbbild um gut ein Grad verkippt. base_cam setzt beides zusammen; die Komponente rechnet die Kalibrierung deshalb so um, dass sie genau zur Sicht von base_cam passt, und schreibt sie in die Kalibrierdatei, die base_cam liest. Vor jeder Bewegung prüft sie, ob Board, Kamerahöhe und alle Posen passen; sonst bleibt der Roboter stehen.

In der Betriebsart „anzeigen“ zeigt sie die Kamera aus der Kalibrierdatei als Frame im Weltsystem und folgt der Datei, wenn ein Lauf sie überschreibt.

## true_signal und toggle_signal — Schaltsignale der Kalibrieranwendung

Zwei einfache Hilfsbausteine der Kalibrieranwendung, beide ohne Eingänge. true_signal gibt dauerhaft „wahr“ aus: Knopf 3 startet ihn, der Greifer schließt um das Kalibrierboard. toggle_signal beginnt mit „falsch“ und bleibt durch eine sehr lange Periode dort: Knopf 4 startet ihn, der Greifer öffnet. Beide schreiben auf gripper_close von robotiq_gripper.

# Bausteine aus AICA

Diese Bausteine stammen aus AICA und werden nicht selbst entwickelt. Sie sind hier aufgeführt, weil der Ablauf ohne sie nicht vollständig beschrieben wäre. Ihre Werte werden in der Anwendung von Hand gesetzt.

RealSense-Kamera

Liefert Farb- und Tiefenbild der Basiskamera (Farbe 15 Bilder je Sekunde; die L515 liefert Tiefe nur mit 30).

Signal Point Attractor

Nimmt die Zielkoordinate und die Koordinaten TCP entgegen und errechnet daraus eine Bewegungsgeschwindigkeit. Eingestellt: Verstärkung 5 für Weg und Drehung, 50 Takte je Sekunde, höchstens 0,85 m/s und 1,0 rad/s.

IK Velocity Controller

Setzt diese Geschwindigkeit in Gelenkbewegungen um. Seine Grenzen sind die bindenden: höchstens 0,85 m/s und 1,0 rad/s, Gelenkbeschleunigung höchstens 3,0 rad/s². Die Beschleunigungsgrenze verhindert Schutzstopps beim Anfahren aus dem Stand.

Robot State Broadcaster

Meldet die Koordinaten TCP an priority_handler und object_follower zurück.

# Einstellungen von Hand

Alle Parameter der eigenen Komponenten stehen als Standardwert im Paket. Von Hand in der AICA-Anwendung gesetzt werden nur:

- Signal Point Attractor: Verstärkung Weg und Drehung [5.0], Rate 50, 0,85 m/s, 1,0 rad/s

- IK Velocity Controller: 0,85 m/s, 1,0 rad/s, Beschleunigungsgrenze 3,0

- Raten: base_cam und vectoring 15, object_follower 50, priority_handler und robotiq_gripper 20, interface_streamer 10, data_tracker 2

- UR-Steuerung: Nutzlast 1,3 kg, Schwerpunkt 12 / 24 / 45 mm

- Verdrahtung: target_pose an den Attractor (nicht an den IK-Controller), picked_id an priority_handler und data_tracker

# Stand am Aufbau

- Ansteuerung mit AICA, Geschwindigkeitsschätzung und Priorisierung — die Projektziele — sind am laufenden Band erfüllt.

- Gegriffen und abgelegt werden stehende, liegende, flache (ab 20 mm) und schräg liegende Klötze; Restfehler längs rund 1 mm.

- Bei dichter Folge wird etwa alle sieben Sekunden ein Klotz abgelegt; im Dauerlauf mit gemischten und gedrehten Klötzen läuft das System zuverlässig.

- Mehr Takt wäre nur über einen kürzeren Rückweg zu holen, also eine Ablage näher am Band.

- Die Basiskamera wird automatisch mit dem Roboter kalibriert; das Verfahren ist über drei Tage auf unter einen Millimeter wiederholbar.

# Kalibrierung der Basiskamera

Die Lage der Basiskamera im Weltsystem steht in einer Kalibrierdatei, die base_cam beim Start liest. In Kraft ist die Handkalibrierung: am Aufbau mit dem Roboter an fünf Punkten eingemessen, Abweichung höchstens 6 mm, auch bei 100 mm hohen Klötzen.

Für das automatische Verfahren (Projektziel 2) gibt es eine eigene AICA-Anwendung mit base_cam_calibration. Ein Lauf dauert etwa vier Minuten und schreibt direkt in die Kalibrierdatei; base_cam übernimmt sie beim nächsten Start. Am Aufbau abgenommen: zwei Läufe im Abstand von drei Tagen lagen weniger als einen Millimeter auseinander, und im Greiflauf mit der automatischen Kalibrierung wurden alle sieben Klötze gegriffen und abgelegt — so gut wie mit der Handkalibrierung, die deshalb in Kraft bleibt.

Das Verfahren ist eine eigene Entwicklung dieses Pakets und nutzt keine Komponenten aus anderen Kalibrierprojekten.

# Weiterführende Unterlagen

- „projektkontext.md“ — Aufgabe, Ergebnis, Aufbau und Paket

- „systemgraph.md“ — der vollständige AICA-Graph mit Raten und Kopplungen

- „einrichtung-projektanwendung.md“ — was beim Anlegen der Anwendung zu setzen ist, mit allen Messwerten, und die Bedienung der Kalibrierung

- „entscheidungen.md“ und „datenvertraege.md“ — alle Entscheidungen mit Begründung und Messwerten und die Feldbelegung aller Signale