base_cam

Inputs:

- Image-Stream Tiefenbild und RAW-RGB

- Abruf Kalibrierungsdaten aus Kalibrierungsdatei (Intrinsisch/Extrinsisch)

Outputs:

- Array mit Objekten mit id, color, x, y, z, t, orientation, vy, length, width, height; x/y/z in mm im Roboter-Frame, t zur Bild Aufnahme, orientation in rad [0, pi). Farben: 0=Rot, 1=Gelb, 2=Grün, 3=Blau, 4=Weiß, 5=Schwarz, 6=Unbekannt je Objekt. Koordinaten in Weltkoordinaten auf basis extrinsischer Kalibrierung.

- Debug-Image 1 mit erkannten Objekten, Maskierungen und IDs

- Prädicat „new object base“, bool

Parameter:

Aufgabe:

Blockerkennung mittels Computer-Vision, Grundlagen aus Vorgängerprojekt übernommen und in Python überführt. Zur Umsetzung der effizienteren C++-Verarbeitung wurde Numpy als Ersatz verwendet für einen Ähnlichen Durchsatz er Schleifenverarbeitung und entsprechende Reduktion des Rechenaufwandes bei gleichzeitiger Homogenität über alle ACIA-Komponenten hinweg. Komponente nutzt weiterhin selbes Grundprinzip, inklusive ROI-Bereich um rauschen an Bildteilen außerhalb des Fließbandes auszublenden.

Nach Erkennung der Konturen auf dem Bild wird eine ID-Zuweisung vorgenommen. Die ID wird dann von Bild zu Bild anhand überlappender Blockpositionen zugeordnet nach initialer Erstellung um Eindeutigkeit garantieren zu können. Jeder Block erhält dabei eine individuelle einmalige ID. IDs werden für jeden durchlauf neu vergeben und nicht über Programm-Stopps hinweg gespeichert. Sie starten mit der ID „001“

Objektparameter werden anhand der Tiefenbildkamera, RGB-Kamera und der intrinsischen- und extrinsischen Kamerakalibrierung ermittelt. Über die Tiefenbildkamera wird die Höhe des Objekts ermittelt, über RGB-Kamera Farbe und Abmessungen in x- und y-Richtung. Aus diesen Informationen werden die Ausgabeinformationen gesammelt und ermittelt: Orientierung, Koordinaten, Länge, Breite und Höhe. Werden zu einer Liste zusammengefasst und ausgegeben während sie im Sichtfeld sind.

Zusätzlich wird der Zeitpunkt des Frames über ROS_TIME aufgerufen und als t hinterlegt (self.get_clock()). Die Abfrage der Zeit zum bearbeitungszeitpunkt wird in den folgenden Komponenten gleich durchgeführt aber nicht weiter näher erläutert. Die Zeit wird entsprechend mit ausgegeben.

vectoring

Inputs:

- Prädicat „new object base“ aus base_cam

- Objekt-Array aus base_cam

- Objektliste aus data_tracker mit gepickt/ungepickt Information

- Prädicat „object changed“

Outputs:

- Array Objekte mit Vektordaten, ID, t Ortsvektor, Ortsvektor, Richtungsvektor, Geschwindigkeit

Parameter:

N (Int), Richtung halten (Bool), K (Int), W (float), J (Int), Geschwindigkeit halten (Bool), H

Aufgabe:

Berechnung Bewegungsstart jedes Objektes über Ortsvektor/eindeutige Startposition in X-Y-Koordinaten mit anschließender Berechnung eines Richtungsvektors. Dieser wird mittels lin. Regression über N Koordinaten derselben ID ermittelt. N ist dabei ein anpassbarer Parameter. Ein weiterer Parameter gibt die Möglichkeit den Richtungsvektor für alle Objekte zu halten, wenn dieser für K Objekt gefunden wurde. Es werden dabei nur Vektoren berücksichtigt die um W voneinander abweicht (als Winkel in Deg). Wenn K Winkel gefunden wurden, welche um W voneinander abweichen, wird der Winkel mit der geringsten Summe an Abweichungen zu allen anderen Winkeln als permanente Richtung für den Programmdurchlauf verwendet. Für Abweichung wird der Winkel zwischen den ermittelten Richtungsvektoren je Objekt verglichen.

Die Geschwindigkeit wird anhand der Zeitstempel der Koordinaten ermittelt. Kann ebenfalls gemittelt und gehalten werden über J Messungen mit der Abweichungen H (Abweichung Ausgabegröße (m/s?)) der Messungen zueinander. Selbes Prinzip wie beim Richtungsvektor.

Die Vektoren, der Zeitpunkt der erstellten Ortung mit den zugehörigen Koordinaten, Objekt-ID und Geschwindigkeit werden in Array Objekte mit Vektordaten je Objekt ausgegeben.

Alle Ermittelten Objekte und Zugehörigen Richtungen werden gehalten unabhängig der Eingabe aus base_cam gespeichert und ausgegeben.

Führt bei True-Flanke auf „Objekt abgelegt“ Vergleich von Output- Vektordaten und Data_tracker-Liste durch und entfernt aus Vektorliste alle Objekte welche gepickt wurden oder vom Fließband gefallen sind.

Offene Fragen:
Wie Mittelung mit Richtungsvektor, funktioniert die festgelegte Vorgabe für alle nachfolgenden Objekte, alternativ Fließbandkalibrierung für Richtungsvektor oder individuelle Bestimmung je Objekt.

Listenvergleich zwischen Data_tracker und Vektordaten zu rechenintensiv? Evtl. mit direktem Signal der entfernten Objekte.

prioritie_handler

Inputs:

- Objektliste Vektordaten aus vectoring

Outputs:

- Geradenvektoren mit Zeitpunkt und ID als Grundlage der Positionsermittlung

- Nicht Pickbare Objekte (nur IDs)

Parameter:

- y-max greifbar

- x-max

- x-min

Aufgabe:

Vektoren vergleichen, bestimmen welche gepickt werden können auf Basis von y-max und welches Objekt als nächstes gepickt werden muss (nächstes Objekt zum nicht Pickbaren Bereich).

Objekte die nicht mehr gepickt werden können (zu weit vorne auf dem Fließband), werden mit ID an Liste der nicht Pickbaren Objekte angehangen

Es werden die Geradenvektoren mit Zeitpunkt und ID aus vectoring  für das für den Pick ausgewählten Objekts ausgegeben.

Die Ausgabe Geradenvektoren mit Zeitpunkt und ID wird für das ermittelte Objekt fortgeführt und gehalten und währenddessen kontinuierlich die Vektordaten-Liste abgeglichen. Dabei wird die ID des Objektes an entsprechender Position geprüft um zu kontrollieren ob sich die Liste relevant verändert hat. Wenn die ID nicht mehr an entsprechender stelle vor liegt, wird die Liste nach der ID durchsucht. Wenn diese nicht mehr vorhanden ist, wird das nächste zu greifende Objekt ermittelt. Falls sich noch vorhanden ist, wird die neue Listenposition abgespeichert und die ID über diese weiter geprüft bei der Aktualisierung der Ausgabe Koordinaten Zielobjekt.

Offene Fragen:
Vektor-Datenlisten-Änderung alternativ über Prädikat. Anstelle von Listenobjektabgleich klares signal für Abgleich Prozess.

roboter_cam

Inputs:

- Image-stream RGB Roboter-Cam

- Image-stream Tiefenbild Roboter-Cam

- Koordinaten TCP von AICA

Outputs:

- Debug-Image 2 mit erkannten Objekten und entsprechender Markierung

- Parameter Objekt im Bild 2

- Von Objekt am nächsten im Bildzentrum Koordinaten mit Zeitpunkt

Parameter:

Min-Distanz (float), Max-Distanz (float)

Aufgabe:

Gibt die Koordinaten eines Objektes im Bild aus. Koordinaten werden nur ausgegeben, wenn sich die aktuelle Kameraposition im Bereich der festgelegten Min-Distanz und Max-Distanz befindet um fehlerhafte Werte außerhalb des zulässigen Bewegungs- und Erkennungsbereich auszuschließen. Die Bilderkennung wurde neu aufgesetzt.

Prinzip wird noch getestet, welches am besten läuft

Idee hier, zusätzlich zum Tiefenbild (das immer Tiefen“schatten“ der seitlichen Fläche mitführt) auch das RGB Bild zu verwenden, um die Mitte der oberen Fläche zu bestimmen (nach Kantendetektion)

Ermittlung der Koordinaten über Kameraposition zum TCP, Zeitgleiches festhalten des Zeitpunktes. Ausgabe der Koordinaten mit Zeitpunkt

object_follower

Inputs:

- Koordinaten TCP von AICA

- Koordinaten mit Zeitpunkt zu aktueller Sicht aus roboter_cam

- Geradenvektoren mit Zeitpunkt zur voraussichtlichen Position aus prioritie_handler

- Parameter Greifer zu

Outputs:

- Parameter Objekt auf Ablage

- Parameter Greifen

- Zielkoordinaten für UR10e-Steuerung

Parameter:

ROI_y_min (Int), ROI_y_max (Int), ROI_x_min (Int), ROI_x_max (Int), N (Int), X (int), Y(int), W (Int), V (Int), T (Int), z_wait (int)

Aufgabe:

- Ermittelt aus Geradenvektoren mit Zeitpunkt aus dem prioritie_handler Koordinaten mittels der aktuellen Systemzeit auf Basis der Base-Cam-ermittlung

- Vergleicht ermittelte Koordinaten mit ROI. Wenn Objekt noch nicht im ROI (ROI definiert Greifbereich des Roboters, also erreichbarer Fließbandbereich) ist wird Position am oberen Ende des ROI in Richtung Base-Cam angefahren auf Vektorhöhe des Objektes (Abfangkurs). Definierte Detect-Position (Pose nach gespeicherter Auslage, x- und y- Koordinate nach ROI und erwarteten Objekteintritt in ROI und z nach z_find) wird angefahren. Falls Objektkoordinate bereits im ROI ist wird das Objekt direkt angefahren mittels einer Ausgabe an Zielkoordinaten für die UR10e-Steuerung. Dabei wird ebenfalls die Detect-Position eingenommen mit z_find als Höhe.

- Sobald die Position mit den Ermittelten prioritie_handler Koordinaten   übereinstimmt, werden N Koordinaten aus robot_cam mit Zeitpunkt gesammelt.

- Mit diesen Daten wird via lin. Regression ein Bewegungsvektor nach robot_cam ermittelt mit Koordinaten für den aktuellen Berechnungszeitpunkt.

- Es wird angenommen das die Bewegungsrichtung in Fließbandrichtung bei beiden gleich ist. Eine Abweichung wird via Konsolenausgabe ab einer Abweichung von über 1° als Warnung ausgegeben.

- Es wird der Abstand des Objektes über beide Koordinaten für in Fließbandrichtung und Vertikal des Fließbandes ermittelt.

- Der Roboter passt seine Position zwischen diesen Werten nach dem Gewichtungsfaktor X und Y an (int 0-100). Wobei 0 exakt der Koordinate aus dem prioritie_handler entspricht und 100 der Koordinate resultierend aus robot_cam. Aus dem ergebniss wird ein Bewegungsvektor ermittelt und als Zielkoordinaten für UR10e-Steuerung ausgegeben.

- Anschließend wird die Koordinaten aus robot_cam mit der Objektposition abgeglichen werden. Falls eine Abweichung vorliegt, wird der Bewegungsvektor entsprechend angepasst damit eine konstante Position eingenommen wird.

- Wenn die Position über V Frames konstant ist, wird Greifen als True gesetzt.

- Sobald Greifer zu = True ist, wird zuerst der Z-Wert um 10cm erhöht und im anschluss eine Feste Ablage-Position angefahren.

- Dort wird Greifen = False gesetzt und Objekt auf Ablage = True gesetzt für T sec.

- Prozess wird im Anschluss wiederholt.

robotiq-gripper

Inputs:

- Parameter Greifen

Outputs:

- Parameter Greifer zu

Aufgabe:

Öffnet und Schließt den RobotiQ-Gripper via einfacher Ansteuerung.

Ist geschlossen, solange Greifen = true und gibt dabei selbst auf Greifer zu = true aus.

data_tracker

Inputs:

- Array mit Objekten aus base_cam

- Parameter Objekt auf Ablage

- Objektliste nicht pickbar aus prioritie_handler

- Geradenvektoren mit Zeitpunkt zur voraussichtlichen Position aus prioritie_handler

Outputs:

- Array Objektliste

- Array Objektliste gepickt/oob

- Paramerter Objekt Changed

Aufgabe:

Führt Liste über alle Objekte mit Allen Informationen aus base_cam. Zusätzlich erhalten Zusätzlich erhält jedes Objekt die Information Bool „gepickt“ und Bool „out_of_bounds“. Dies ergibt die Ausgabeliste Array Objektliste.

Anhand ID aus Geradenvektoren mit Zeitpunkt aus dem prioritie_handler wird erfasst welches Objekt aktuell gepickt wird. Sobald Objekt auf Ablage auf True gesetzt wird, wird das Objekt mit entsprechender ID auf der Array Objektliste gepickt der Wert „gepickt“ auf True gesetzt und der Parameter Objekt Changed für 1 sec auf True gesetzt

„Out_of_bounds“ wird für jede Objekt-ID true gesetzt welche in Objektliste nicht pickbar aus prioritie_handler enthalten ist. Die Liste wird bei änderung überprüft und entsprechend angepasst.

Zusätzlich wird eine Liste aller Objekte erstellt, welche „out_of_bounds“ und „gepickt“ auf True haben und ausgegeben.

interface_streamer

Inputs:

- Array Objektliste aus data_tracker

- Parameter Objekt im Bild 1 aus base_cam

- Parameter Objekt im Bild 2 aus roboter_cam

- Parameter greifen aus objekt_follower

- Parameter Greifer zu aus robotiq_gripper

- Parameter Objekt abgelegt aus objekt_follower

- Debug-Image1 aus base_cam

- Debug-Image2 aus  roboter_cam

Outputs:

- Interface-Image

Aufgabe:

Erstellt ein Interface-Image für RVIz in welchem beide Debug-Images und Informationen aus den Datenströmen des Programms übersichtlich dargestellt werden um den Prozess live zu verfolgen.

Details folgen.